Инструкция

по

сборке и установке

ДУШЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК

| Ширина перегородки, мм |  |
| --- | --- |
| 1100 |  |
| 1200 |  |
| 1300 |  |
| 1400 |  |
| 1500 |  |
| 1600 |  |

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2017 год

Габаритные размеры душевых ограждений

| № п/п | Ширина L, мм | Высота H, мм | Ширина входа B, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100 | 2000 | 460 |
| 2 | 1200 |  | 510 |
| 3 | 1300 |  | 560 |
| 4 | 1400 |  | 610 |
| 5 | 1500 |  | 660 |
| 6 | 1600 |  | 710 |

Комплектация

|  |  |  | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Направляющий профиль – 2 шт. | L=1020 мм | L=1120 мм | L=1220 мм | L=1320 мм | L=1420 мм | L=1520 мм |
| 2 |  | Стойка – 2 шт. | L=2000 мм |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Компенсацион-ный профиль- 2 шт. | L=2000 мм |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Уплотнительный профиль – 1 шт. | L=1920 мм |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Отбойник для брызг – 3 шт. | L=1970 мм |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ролик верхний | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| 7 |  | Ролик нижний | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| 8 |  | Комплект ручки | 1 шт. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Комплект метизов | 1 уп. |  |  |  |  |  |

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца (покупателя).

Порядок установки

- Подготовить место для установки душевого ограждения.

Внимание! Ограждение устанавливается в распор между двумя стенками

- По уровню выставить компенсационный профиль (поз.3), наметить отверстия для крепления к стене. Просверлить отверстия в намеченных местах на глубину, соответствующую размеру дюбеля. В выполненные отверстия устанавливаем дюбели.

- Собрать ограждение из профилей и неподвижного стекла (поз. 1, 2, 3).

- Установить ограждение в подготовленное место и закрепить к стенам с помощью саморезов.

- Установить дверь. Отрегулировать ход роликов.

- Обработать силиконом места стыков и не мочить в течении 24 часов, пока силикон не высохнет.

Гарантийное обслуживание

В течении гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт и замена изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или дефектов использованных в производстве материалов.

Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения при транспортировке, хранении, в процессе эксплуатации (царапины, сколы, трещины и прочее), при неправильном монтаже, неквалифицированном ремонте.

- повреждения при использовании неоригинальных запасных частей.

- повреждения, вызванные независимыми от производства причинами (пожар, загрязненность воды, перепады давления и прочее).

Сроки гарантии

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия и не увеличивается на период ремонта изделия.

Гарантийный срок на ролики - 1 год.

На раму шторок и лакокрасочное покрытие рамы шторок – гарантия не распространяется.

Стекло (стеклянные дверцы) принимаются покупателем непосредственно в магазине или при монтаже (гарантия не распространяется).

Дополнительную информацию можно получить в сервисных центрах или на сайте www.radomir.ru

Адреса предприятия-изготовителя

Предприятие-изготовитель: ООО «Радомир».

Юридический адрес: 109052, г. Москва, Рязанский проспект, д.2, стр.2

Производство: 601911, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д.25